# Teoretická část

Ropné úsady

Vylučování pevné fáze z ropy během její těžby, přepravy a skladování je stále jedním ze závažných problémů, se kterým se ropný průmysl potýká. Ropné úsady, vznikající nahromaděním vyloučené pevné fáze na stěnách těžebního zařízení, transportního potrubí a na dně skladovacích nádrží, jsou multikomponentní směsi látek. Základními typy látek přítomnými v úsadách jsou organické sloučeniny rozpustné a nerozpustné v aromatických rozpouštědlech a látky minerální. Další častou složkou ropných úsad je voda a produkty koroze. Obsah těchto látek je závislý nejen na složení původní ropy, ale také na místě vzniku ropné úsady. Například úsady vzniklé při přepravě ropy ropovodem obsahují velmi málo vody oproti úsadám vzniklým sedimentací během skladování v nádrži. Během sedimentace se minerální látky a voda jako složky ropy s největší hustotou usazují nejvyšší rychlostí a ukládají se na dně nádrže pod vrstvou organických úsad. Klíčovými organickými složkami ropných úsad jsou vysokomolekulární uhlovodíky, především parafíny a dále asfalteny. Důležitou roli při tvorbě ropných úsad hrají i další složky jako pryskyřice a aromatické uhlovodíky. Lze konstatovat, že pouze obsah vysokomolekulárních parafinů a asfaltenů není jasným ukazatelem chování ropy během jejího zpracování. Jedná se vždy o celkovou rovnováhu všech složek a právě jejím narušením dochází k již zmiňovaným problémům. Tuto rovnováhu lze narušit několika různými způsoby [1,2]:

- snížení teploty

- snížení tlaku

- odpaření lehkých podílů

- změna složení ropy

Ke změně složení ropy může dojít jak přídavkem určité frakce ze zpracování ropy, tak smísením dvou rop.  V některých případech totiž může smísení dvou rop s minimální tendencí k tvorbě úsad způsobit snížení stability výsledné směsi s následným vyloučením pevné fáze.

### Parafiny

Vylučování parafinů a následná tvorba parafinických úsad vychází z nízké rozpustnosti vysokomolekulárních parafinů v kapalné ropné fázi. Ty jsou za podmínek panujících v ropném ložisku dokonale rozpuštěny v kapalné fázi1. Hlavní složkou parafinických úsad jsou vysokomolekulární n-alkany. Dalšími významnými složkami koncentrujícími se v tomto typu úsad jsou vysokomolekulární i-alkany, cyklany a aromatické sloučeniny s dlouhými alkylovými substituenty.

Rozpustnost vysokomolekulárních parafinů klesá s klesající teplotou. Při určité teplotě, kdy dochází k omezení pohybu molekul parafinů, začíná docházet k nasycení roztoku a jejich krystalizaci. Molekuly parafinů se vzájemně přibližují a vytvářejí shluky seřazených přilehlých řetězců1. Tak probíhá první fáze vzniku krystalu, neboli tvorba jádra (nukleace)1. Jádro je nejmenší částice krystalizujícího materiálu, schopná dále přispívat k růstu. Vzniká buď náhodným shlukem molekul v kapalině, nebo spojením několika molekul s cizí částicí. Touto cizí částicí mohou být v případě reálného vzorku ropy například přítomné asfalteny, minerální látky nebo produkty koroze. K tvorbě jádra molekulární aglomerací je zapotřebí kolem 200 molekul. Při přítomnosti cizích částic, sloužících jako krystalizační centra, je zapotřebí k tvorbě jádra menší množství molekul. Pro tvorbu jádra je nutný určitý stupeň podchlazení bez ohledu na přítomnost nečistot. Na hloubce podchlazení je obvykle zcela závislá rychlost tvorby jádra. Stupeň podchlazení potřebný k nastartování tvorby jader je obvykle mnohem vyšší než pro růst jader2.

Jakmile dojde ke vzniku jádra, začíná jeho růst. Okolní molekuly „hledají“ plochy jádra, na které se mohou přichytit. Když se dostanou do míst s přitažlivými silami, poskytují plochy k přijmutí dalších molekul. Plochy, kolem kterých se nachází nejvyšší možný počet sousedních molekul, budou upřednostňovány, protože přitažlivé síly tam budou nejvyšší. Růst probíhá mnohem snáze na rozích částečně vytvořené vrstvy molekul. Tento proces probíhá podél celé stěny krystalu, až dojde k vytvoření krystalové vrstvy.

Když krystalizuje čistý n-alkan, vznikají vrstvy přidáváním molekul bok po boku. Náčrt růstu krystalu po vrstvách je uveden na obr. 1. V geometricky perfektním krystalu k dalšímu růstu dochází jen tehdy, je-li vytvořeno jádro další vrstvy přiblížením shluku molekul k povrchu krystalu. Za těchto podmínek by však byl růst krystalu relativně pomalý. Snadnost růstu krystalu však naznačuje, že původní jádro a později tvořený krystal nejsou geometricky perfektní, ale obsahují krystalové poruchy, které neustále zajišťují přítomnost dalších růstových ploch (vrstev) na jejich stěnách. Protože tyto poruchy poskytují spirálovou cestu růstu, jsou známy jako šroubové dislokace4. Jakmile růst započne, jeho rychlost je závislá převážně na rychlosti ochlazování systému. Jestliže ochlazování a tím i samotný růst probíhá pomaleji, plochy vznikajících krystalů jsou více bezchybné. Rostoucí krystaly mají snahu nabýt vypuklého vnějšího tvaru, čímž dosahují minima volné povrchové energie. Fotografie spirálového růstu krystalu n-alkanu je uvedena na obr. 2.

Obr. 1: Náčrt růstu krystalu po jednotlivých vrstvách

Obr. 2: Fotografie krystalu n-alkanu pořízená za pomoci elektronové mikroskopie

Protože řetězce v krystalech n-alkanů jsou vázány pouze slabými vazbami, narušení může být způsobeno „sklouznutím“ jednoho řetězce po druhém. Dalšími možnými příčinami mohou být například přítomnost nečistot nebo volných míst ve struktuře, chyby ve skládání molekul a ohyb vznikajícího krystalu. Za pomoci elektronové mikroskopie a jiných optických metod bylo zjištěno, že výška vrstvy pro čisté n-alkany je přibližně rovna délky řetězce jedné molekuly. Je-li vzdálenost dvou sousedních atomů uhlíku v molekule n-alkanu 1,2 Å, mají například n-hexatriakontan (C36H74) a n-hektan (C100H202), krystalizující v růstových spirálách, výšku vrstvy 43Å a 125Å1, 4. V případě směsi n-alkanů s různou délkou řetězce dochází rovněž ke spirálovému růstu s tím rozdílem, že příliš dlouhé n-alkany se ohýbají zpět do vrstvy, která má určitou definovanou tloušťku závislou na podílu jednotlivých n-alkanů1, 2. Náčrt tohoto jevu je uveden na obr. 3.

Obr. 3: Náčrt spirálového růstu krystalu směsi n-alkanů s rozdílnou délkou řetězce

V reálných ropných vzorcích však nejsou přítomny pouze n-alkany a krystalizace se účastní také izoalkany, cykloalkany a aromáty s dlouhými alkylovými substituenty1, 2. Izoalkany díky rozvětvené struktuře zpomalují tvorbu krystalizačních jader a vytvářejí obvykle nestabilní parafíny. Aromatické uhlovodíky jsou obecně dobrými rozpouštědly alkanů a tak se na tvorbě parafinických úsad podílejí v menší míře pouze aromáty s  dlouhými alkylovými substituenty. Cykloalkany jsou objemné a nepohyblivé a na tvorbě parafínů se podobně jako v případě aromátů v menší míře podílejí, obsahují – li ve své molekule dlouhé alkylové substituenty. Pro názornost je náčrt těchto modelů uveden na obr. 4.

Obr. 4: Schematický náčrt ideálních parafinových modelů: (a) n-alkany, (b) n- + izoalkany a (c) n- + cykloalkany

### Separace a charakterizace asfaltenů

S typem alkanu použitého k separaci asfaltenů se ovšem mění jak jejich výtěžek1, 2, 3, 4, tak i jejich elementární složení a některé další vlastnosti (viz tab. 1)1, 10, 12. Se zvětšujícím se počtem uhlíkových atomů použitého alkanu se zmenšuje výtěžek asfaltenů a hodnota atomárního poměru H/C. To znamená, že se zvětšuje jejich aromatický charakter a dále se rovněž zvyšuje obsah heteroatomů síry, kyslíku a dusíku. Výtěžek asfaltenů a jejich vlastnosti významně ovlivňují také vlastní postup separace a její podmínky. Se zvyšující se teplotou se množství asfaltenů zmenšuje1, 2

Tab. 1: Výtěžek asfaltenů separovaných z ropného bitumenu resp. ropy různými alkany (% hm.- vztaženo na výchozí bitumen resp. ropu)1, 11

| Použitý alkan | Výtěžek asfaltenů |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ropný bitumen11 | Ropa17 |
| Pentan | 16,9 | 1,08 |
| Hexan | 13,5 | - |
| Heptan | 11,4 | 0,52 |
| 2-Methylbutan | 17,6 | - |
| 2-Methylpentan | 15,3 | - |
| 2-Methylhexan | 12,8 | - |
| Nonan | - | 0,40 |

# Seznam literatury

.	Lira-Galeana C., Hammammi A.: Asphaltenes and Asphalt 2 (Yen T.F., Chillingarian G., Eds.), s. 557 (2000).

2. 	Hammami A.: SEP Pap., Soc. Pet. Eng. J., říjen, 273 (1997).

3. 	Singh P., Venkatesan R., Fogler H. S., Nagarajan N. R.: AIChE Journal., 46 (5), 1059 (2000).

4. 	Turner W. R.: Ind. End. Chem. Prod. Res. Develop., 10 (3), 238 (1971)

5. 		Walton A. G.: Int. Sci. Technol., 28-39 (1966)

6. 		Kané M., Djabourov M., Volle J. L., Lecharine J. P., Frebourg G.: Fuel 82, 127 (2003)

7. 		Dirand M., Chevalier V., Provost E., Bouroukba M., Petitjean D., Fuel 77 (12) 1253 (2003)

8. 		Singh P., Venkatesan R., Fogler H. S.: AIChE Journal 46 (5), 1059 (2000)

9. 		Hammami A., Ratulowski J., Countinho J. A. P.: Petroleum Science and Technology 21 (3&4), 345 (2003)

0. 	Speight J. G.: The Chemistry and Technology of Petroleum, 3rd ed., s. 244 (1998)

1. 	Mitchell D. L., Speight J. G.: Fuel 52, 149 (1973)

2. 	Speight J. G., Long R. B.,Trowbridge T. D.: Fuel 63, 616 (1984)

3. 	Speight J. G., Moschopedis S. E.: Amer.Chem.Soc., Div.Petrol.Chem., Prepr. 24, 910 (1979)

4. 	Long R. B.: Amer.Chem.Soc., Div.Petrol.Chem., Prepr.24, 891 (1979)

5. 	Ali H. F., A1-Ghannam K. A.: Fuel 60, 1043 (1981)

6. 	Hu Yu. F., Guo T. M.: Fluid Phase Equilibria 192, 13 (2001)

7. 	Vasquez D., Mansoori G. A.: J. Pet. Sci. Eng. 26, 49 (2000)