Životnost alkylových volných radikálů se počítá na zlomky sekundy, jsou to velice reaktivní částice a prakticky okamžitě po svém vzniku přecházejí reakcemi se složkami reakční směsi  na stabilnější produkty. To se může dít v podstatě trojím způsobem:

- disproporcionací, tj. eliminací vodíkového atomu z volného radikálu se tvoří nenasycený uhlovodík, např. při tepelném krakování propanu vzniká etylen a propen;

- transferem čili přenosem řetězce, kdy při srážce volných radikálů s molekulami složek reakční směsi vznikají  abstrakcí vodíkového atomu z těchto molekul nové volné radikály a původně atakující radikály se mění na nasycené uhlovodíky s kratším řetězcem, což ve schematu na str. 99 představuje vznik vodíku, methanu, ethanu i re-syntéza propanu při event. kolizi isopropylového resp. propylového radikálu s propanem;

- rekombinací, tj. sloučení dvou volných radikálů v neutrální molekulu, což při krakování propanu může vést k vodíku, methanu, ethanu i propanu.

Z těchto tří způsobů zániku daného volného radikálu je ve stadiu úspěšného průběhu reakce nejpravděpodobnější a rozhodující transfer a disproporcionace. Při nich přeměnou reaktivní částice na neutrální molekulu vznikají nové reaktivní částice, a to tak dlouho, dokud nejsou spotřebovány molekuly výchozí sloučeniny nebo dokud nestoupne koncentrace radikálů v reakční směsi natolik, že bude pravděpodobnější kolize mezi radikály, tj. rekombinace. Reakce tkato probíhající jsou reakce řetězové, protože zanikání a vznikání reaktivních částic probíhá samovolně až do skončení reakce.