Laboratorní práce

Úvod

Preparativní skupinová separace se provádí adsorpční chromatografií na sloupci polárních sorbentů. Výsledkem separace je získání několika separovaných frakcí jednotlivých skupin uhlovodíků a polárních sloučenin, tj. frakce nasycených uhlovodíků, monoaromátů, diaromátů, polyaromátů a polárního podílu vzorku. Znalost skupinového složení ropného produktu, vedle dalších parametrů, je mnohdy velmi důležitá pro posouzení vlastností a kvality produktu, účinnosti výrobní technologické jednotky, účinnosti katalyzátoru (např. při hydrogenacích) apod.

Proveďte skupinovou separaci vzorku základového mazacího oleje do skupin nasycených uhlovodíků, monoaromátů, diaromátů, polyaromátů a polárních sloučenin a stanovte tak skupinové složení vzorku. Čistotu získaných frakcí doložte změřením UV spekter vrcholových frakcí.

Postup práce

Chromatografická separace olejů se provádí na skleněné koloně opatřené na obou koncích mosaznými koncovkami. Kolona se na spodním konci uzavře přes teflonové těsnění uzávěrem s kapilárou, mírně se utáhne a kouskem vaty vložené na dno kolony se zamezí případnému ucpání kapiláry sorbentem. Spodní polovina kolony se naplní plně aktivovanou aluminou (aktivována 8 hod. při 400 ̊C) a horní polovina plně aktivovaným silikagelem (aktivován 24 hod. při 160 ̊C). Dobrému naplnění kolony se napomáhá vibračním strojkem přikládaným na spodní část kolony. Také horní část kolony se uzavře malým kouskem křemenné vaty a uzávěrem s kapilárou. Takto naplněná kolona se teflonovou kapilárou připojí k čerpadlu předem propláchnutému hexanem.

Do odměrného válce se nalije asi 400 ml hexanu, který se čerpá kolonou tak, aby se sorbenty smočily a zároveň se z kolony vytlačil vzduch. Rozpouštědlo se uvádí do kolony na konci, jehož polovina je plněná silikagelem. Z kolony vytékající hexan se jímá do druhého odměrného válce. Rozdíl mezi původním množstvím hexanu v odměrném válci na sání čerpadla a množstvím hexanu přítomným v obou odměrných válcích po ukončení smáčení kolony odpovídá mrtvému objemu kolony (V0). Poté se kolona obrátí tak, aby byl silikagel nahoře a eluce mobilních fází mohla probíhat sestupným způsobem.

V baňce se rozpustí přibližně 10 g oleje (zvážit s přesností na 0,1 mg) v 10 ml hexanu, roztok se načerpá pomocí čerpadla na kolonu. Baňka se vypláchne 10 ml hexanu a výplach se také načerpá na kolonu. Vzorek se poté eluuje řadou mobilních fází s rostoucí eluční silou podle Tab. 1. Po ukončení jímání toluenové frakce se obrátí směr toku rozpouštědel kolonou, aby nejpolárnější látky zbylé na silikagelu nepřišly do styku s aluminou, která je silnější sorbent než silikagel, a zamezilo se tím nevratné sorpci nejpolárnějších sloučenin vzorku na alumině.

Tab. 1: Eluční schema chromatografické separace

| Skupina | Mobilní fáze | Objem (ml) |
| --- | --- | --- |
| nasycené uhlovodíky | i-hexan | 400 |
| monoaromáty | i-hexan:toluen (97:3) | 800 |
| diaromáty | i-hexan:toluen (88:12) | 700 |
| polyaromáty | toluen | 600 |
| polární látky | metanol:dietyleter: toluen (60:20:20) | 300 |

Všechny mobilní fáze se čerpají rychlostí 900 ml/h a na výstupu se jímají do odměrných válců do frakcí o objemu 100 ml. Ze získaných frakcí se mobilní fáze odpaří ve zvážených srdcových baňkách na rotačním vakuovém odpařováku, frakce se vysuší ve vakuové sušárně (105 °C, 4,4 kPa, 1 hodina) a po vychladnutí zváží.

U každé frakce je změřeno UV spektrum v rozsahu vlnových délek 190 - 390 nm, z ploch spekter je následně vypočten absorpční koeficient a spektra vrcholových frakcí jsou uvedena v protokolu.

Výsledky

Navážka vzorku 9,0828 g

Mrtvý objem kolony 370 ml

Tab. 2: Eluční data získaných frakcí

| Eluční objem [ml] | Hmotnost baňky [g] | Hmotnost baňky + frakce [g] | Absorpční koeficient *10-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 420 | 66,4241 | 66,9738 | 0,003397779 |
| 520 | 46,738 | 48,3617 | 0,00658618 |
| 620 | 71,5913 | 72,4228 | 0,011062577 |
| 720 | 53,2862 | 53,4875 | 0,061037173 |
| 820 | 43,7073 | 43,7813 | 0,216723833 |
| 920 | 48,318 | 48,3994 | 0,480559857 |
| 1020 | 62,5742 | 62,6772 | 0,65595846 |
| 1120 | 36,8653 | 37,5284 | 0,644018242 |
| 1220 | 58,8978 | 59,7722 | 0,655540149 |
| 1320 | 42,7746 | 43,0159 | 1,163422376 |
| 1420 | 38,8275 | 38,9623 | 1,157988472 |
| 1520 | 50,8513 | 50,953 | 1,42017533 |
| 1620 | 64,8171 | 64,9039 | 1,817713016 |
| 1720 | 71,0922 | 71,5883 | 1,813930837 |
| 1820 | 70,4087 | 70,7547 | 1,835609978 |
| 1920 | 44,805 | 45,0026 | 2,191693355 |
| 2020 | 47,4027 | 47,5276 | 1,772196794 |
| 2120 | 54,1736 | 54,2629 | 1,974163198 |
| 2220 | 69,7881 | 69,8555 | 1,928993472 |
| 2295 | 73,1078 | 73,9153 | 2,148723236 |
| 2345 | 59,5272 | 59,6657 | 1,848353863 |
| 2420 | 75,4243 | 75,5496 | 1,514265159 |
| 2520 | 79,1886 | 79,2333 | 1,28452767 |
| 2620 | 60,668 | 60,6772 | 1,4925588 |
| 2720 | 74,9435 | 74,9577 | 2,169259605 |
| 2820 | 75,371 | 75,7567 | 0,845305057 |
| 2920 | 43,8112 | 44,6119 | 1,104923307 |
| 3020 | 52,4919 | 52,4994 | 1,359922265 |
| 3120 | 42,2879 | 42,2917 | 0,795063476 |

Požadavky na protokol a postup vypracování

- Vypracujte protokol podle vzoru:

(http://cesmina.vscht.cz/trp/data/soubory/47_laboratorniprotokol-vzor.pdf).

- Respektujte zásady pro vypracování protokolu (http://cesmina.vscht.cz/trp/data/soubory/46_laboratorniprotokol.pdf).

- Do protokolu použijte kapitoly „Úvod“ a „Postup práce“ z tohoto zadání.

- Údaje nutné pro výpočty a tabulka vyvážek (Tab. 2) jsou v kapitole Výsledky.

- „Redukovaný eluční objem“ = „Eluční objem“  – „Mrtvý objem kolony“

- „Hmotnost frakce“ = „Hmotnost baňky+frakce“  - „ Hmotnost baňky“

- „Zastoupení ve vzorku“ = 100 x „Hmotnost frakce“ : „Navážka vzorku“

- V protokolu uveďte tabulku s vypočtenými údaji, vzorová Tab. 3 obsahuje v posledním řádku pro kontrolu správné údaje.

- V protokolu uveďte graf závislosti procentuálního zastoupení frakcí (osa Y) na redukovaném elučním objemu (osa X). Ve stejném grafu na vedlejší ose uveďte i odpovídající absorpční koeficient a také vyznačte hranice jednotlivých mobilních fází (podle Tab. 1).

- Vzorový graf je na Obr. 1.

- UV spektra vrcholových frakcí jsou ke stažení jako soubory .asv v adresáři VVT 05-Příklad 5-1-Protokol. Každý soubor obsahuje data jednoho spektra, která odpovídají vrcholové frakci. V prvním sloupci je vlnová délka v nm, ve druhém sloupci je absorbance.

- UV spektra naimportujte do Excelu a vytvořte z nich přehledné grafy, které vložíte do protokolu. Každé UV spektrum bude v samostatném grafu a grafy budou na stránce rozmístěny 2 vedle sebe. Při importu pozor na použitý oddělovač.

Obr. 1: Vzorový graf

Tab. 3: Vzorová tabulka dat

Obr. 2: Vzorové UV spektrum